СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЗАИГРАЕВО» ЗАИГРАЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (Совет депутатов МО ГП «Поселок Заиграево» Заиграевского района РБ) БУРЯAД УЛАСАЙ ЗАГАРАЙН АЙМАГАЙ «ЗАГАРАЙ ТОСХОН» ГЭҺЭН ХОТЫН ҺYYРИН ГАЗАРАЙ НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ҺYНГАМАЛНYYДАЙ ЗYБЛЭЛ

РЕШЕНИЕ

28 января 2026 года                                                                                                                          № 14

п. Заиграево

О внесении изменений и дополнений в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Посёлок Заиграево», утвержденные Решением Совета депутатов муниципального образования городского поселения «Поселок Заиграево» Заиграевского района Республики Бурятия

от 22.12.2017 г. № 66

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2024г. № 486-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспечения населения объектами спортивной инфраструктуры», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение «Поселок Заиграево», Совет депутатов муниципального образования городское поселение «Поселок Заиграево» Заиграевского района Республики Бурятия решил:

- Внести изменения и дополнения в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Поселок Заиграево», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования городского поселения «Поселок Заиграево» Заиграевского района Республики Бурятия от 22.12.2017г. № 66:

1.1. В томе 1 «Основная часть»:

- 1.1.1. В таблице 1 «Перечень объектов местного значения, в отношении которых устанавливается совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности»:

1.1.1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

«

| - 4. | Объекты спорта: |
| --- | --- |
|  | универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м) |
|  | малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м) |
|  | физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ) |
|  | универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола - 28 x 15 м |
|  | крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками) |
|  | Стадион |
|  | Иные объекты |

»;

1.1.1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий: |
| --- | --- |
|  | системы оповещения населения |
|  | защитные сооружения |
|  | здания пожарных депо |

».

1.1.2. В разделе IV «Объекты спорта»:

1.1.2.1. статью 17 изложить в следующей редакции:

- «Статья 17. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения для населения района

- Таблица 20

| Наименование | Спортивные площадки <*> (штука) | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (штука) | Стадионы (штука) | Игровые залы <**> | Плавательные бассейны <***> | Иные объекты <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заиграевский район | в городских и сельских населенных пунктах: не менее 1 | в городских и сельских населенных пунктах с численностью свыше 500 человек: не менее 1 | в городских и сельских населенных пунктах с численностью свыше 5000 человек: не менее 1 | в городских и сельских населенных пунктах с численностью свыше 500 человек: не менее 1 | в городских и сельских населенных пунктах с численностью свыше 5000 человек: не менее 1 | в городских и сельских населенных пунктах: не менее 1 (в зависимости от потребности населения) |
| -------------------------------- <*> Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м), малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м). <**> Универсальные игровые залы с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола - 28 x 15 м (в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в населенном пункте). <***> Крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками). <****> Иные объекты спорта в зависимости от потребности населения |  |  |  |  |  |  |

Решение о видах создаваемых спортивных объектов муниципальное образование принимается, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.»;

1.1.2.2. Статью 18 изложить в следующей редакции:

- «Статья 18. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориально доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения района

- Таблица 21

| Наименование | Плавательные бассейны, стадионы |
| --- | --- |
| Заиграевский район | Для поселков городского типа (от 5 до 100 тыс. чел.): 1-часовая транспортная доступность. Для сельских населенных пунктов: не более 1 час. 30 мин. транспортной доступности. |

Для объектов спортивной инфраструктуры: спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) - рекомендуется «шаговая» доступность (до 1000 м) и нормативы транспортной доступности не устанавливаются.

Для объектов спортивной инфраструктуры: игровые залы, иные объекты - нормативы транспортной доступности не устанавливаются.».

1.1.3. В разделе IX «ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО И  МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИИ  ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ»:

1.1.3.1. Таблицу 29 статьи 27 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера» дополнить строкой следующего содержания:

«

| 7 | Здания пожарных депо, подразделения пожарной охраны | Прикрытие населенных пунктов всеми видами пожарной охраны (процентов) | По расчету в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 380.1325800.2018. Свод правил. Здания пожарных депо. Правила проектирования; приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны" |
| --- | --- | --- | --- |

»;

1.1.3.2. Таблицу 31 статьи 28 «Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера для населения МО ГП «Поселок Заиграево»» дополнить строкой следующего содержания:

«

| 7 | Здания пожарных депо, подразделения пожарной охраны | минута | Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут |

».

- 1.2. В томе 2 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования МО ГП «Поселок Заиграево»» :

- 1.2.1. В разделе IV «ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ»:

1.2.1.1. Статью 15 изложить в следующей редакции:

- «Статья 15. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры

и массового спорта местного значения

1. Нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (с учетом категорирования и транспортной доступности спортивных объектов) установлены в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры" и приведены в таблице 75.

Таблица 75

| п/п | Категория населенного пункта | Объекты спортивной инфраструктуры для размещения на территории населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1. | от 50 до 500 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте |
| 2. | от 500 до 5000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола - 28 x 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом |
| 3. | от 5000 до 30000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола - 28 x 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом |
| 4. | свыше 30000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола - 28 x 15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания - 24 x 12 м); универсальный игровой зал (42 x 24 м); тренажерный зал (10 x 10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом |

2. Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта (далее - ЕПС). При определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм.) - 122 человека на 1000 населения.»;

1.2.1.2. Статью 16 изложить в следующей редакции:

- «Статья 16. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры

- и массового спорта для населения

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спортивной инфраструктуры установлены в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 N 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

- 1.2.2. В разделе IX «ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ»:

1.2.2.1. В статье 25 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера»:

1.2.2.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«Состав помещений и оборудования, а также конструкция защитного сооружения или противорадиационного укрытия регламентируются в зависимости от назначения сооружения в соответствии со СНиП II-11-77*. В СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», утвержденном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 N 1101/пр, определены общие требования, предъявляемые к защитным сооружениям гражданской обороны.»;

1.2.2.1.2. после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями пожарных депо направлены на спасение жизни и сохранение здоровья людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности. Размещение участков для пожарных депо, их площадь должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", свода правил СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила проектирования».»;

1.2.2.1.3. таблицу 87дополнить строкой следующего содержания:

| 7 | Здания пожарных депо, подразделения пожарной охраны | Прикрытие населенных пунктов всеми видами пожарной охраны (процентов) | По расчету в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 380.1325800.2018. Свод правил. Здания пожарных депо. Правила проектирования; приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны" | По расчету в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 380.1325800.2018. Свод правил. Здания пожарных депо. Правила проектирования; приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны" |
| --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.2.2.2. таблицу 88 статьи 26 дополнить строкой следующего содержания:

«

| 7 | Здания пожарных депо, подразделения пожарной охраны | минута | Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут | В соответствии с требованиями части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут |  |

».

- Обнародовать настоящее Решение на стендах и местах, закрепленных для обнародования Решений Совета депутатов муниципального образования ГП «Поселок Заиграево», а также разместить на сайте – https://zaigraevo.gosuslugi.ru и в районной газете «Вперед».

3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования/опубликования.

Глава, председатель Совета депутатов

муниципального образования

городское поселение «Поселок Заиграево» 		           		           	      В.Л. Самойлов